常州工业职业技术学院物资采购询价单

标书编号：CZGYX20191022号

我院就关于学院会议室加装音响设备项目进行询价采购，具体清单及要求如下：（最高限价¥45000.00元）

| 贵宾室会议系统配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 音频扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | YAMAHA、soundcraft、A&H | 10输入通道模拟调音台 4路单声道,4话筒,3立体声,1立体声母线,1AUX(包括FX) 单声道输入通道配有PAD开关,D-PRE话放,带有倒向晶体管电路 单旋钮压缩器,48V幻象电源,功率22.9瓦,金属机身 | 1台 |  |  |
| 2 | 音频处理器 | XILICA、Symetrix、Blamp | ★4进8出DSP音频处理器，整机配置有24位AD/DA转换器 ★40位浮点DSP和96KHz采样率， ★动态范围高达115db， ★失真只有0.002%(1khz@+4dbu) ★输入端各通道配备有90ms延时、8段参量均衡、全功能滤波器（最大48dB）、分频和压限器。输出端各通道配置为90ms延时、8个参量均衡、全功能滤波器（最大48dB）和峰值限幅器。 提供原厂或中国区总代理质保函件，否则为无效报价 | 1台 |  |  |
| 3 | 会议专用同轴音箱 | SE Audiotechnik、QSC、EV | ★类型：8"无源同轴二分频全频音箱 （不得超过8寸） ★频率响应：80Hz--20KHz（-6dB），带高频-3dB衰减选择开关； ★灵敏度(1W/1M)：不低于95dB； ★最大声压级：不低于125dB； 阻抗：8Ω ★功率：500W ★低音单元：8寸铁氧体单元，2"音圈； ★高音单元：1.75”铁氧体PEN压缩同轴单元； ★提供第三方检测报告 提供原厂质保函 ，否则为无效报价 | 2只 |  |  |
| 4 | 功率放大器 | SE Audiotechnik、QSC、EV | ★DDT压缩保护系统，双温度控制过热保护功能，带软启动开关启动瞬态保护，静音开关保护，过热、直流、短路和功率过载保护 ★输出功率2 x 450W 频率范围(功率带宽+/- 0.1dB): 20Hz-20 KHz 相位响应(@ 1W20Hz-20 KHz): +15度 ★总谐波失真1KHz(20Hz-20 KHz): ≤ 0.05％ ★互调失真（SMPTE）: ≤ 0.05％ ★阻尼系数(20Hz-500Hz@ 8Ω): 400:1 串扰(20Hz-20 KHz):>75 dB ★信噪比: 103 dB 提供3C认证 提供原厂质保函，否则为无效报价 | 1台 |  |  |
| 三 | 显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清工程投影机 | EPSON、巴可、科视 | 1. 3LCD液晶投影机 2. 对比度：15000:1 3. 光输出：4200流明 4. 标准分辨率：1920*1200 5. 灯泡寿命：5000小时 6. 输入输出接口：RGB、VGA、HDMI、RS-232、音频； 7.支持手势演示功能； 8.支持Intel WiDi/Wi-Fi CertifiedMiracast 技术，标配无线网卡 9. 具有防尘设计，支持双画面并列投影，网络四画面投影功能,一键图像自动校正 10.具备监控软件功能，可以查看投影机的使用状态和工作状态，监控到投影机内部的温度 | 1台 |  |  |
| 2 | 电动遥控投影幕 | REDLEAF、美视、白雪 | 120寸16:10高清投影幕带遥控 | 1幅 |  |  |
| 3 | 4K高清矩阵 | MIKIVI、CREATOR、UNISENG | 支持4K高清显示 支持EDID功能 长线输入自动均衡——确保能对每个输入进行独立的自动的补偿由于长距离传输或者使用低质量线村造成的信号损耗； 支持24进24出 支持HDMI 1.3a、HDCP 1.3、与及DVI 1.0协议。支持高色深，以及高达2.25Gbps速率； | 1 台 |  |  |
| 三 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾 | 1.2米机柜 | 1 台 |  |  |
| 2 | 滤波电源管理器 | 国产优质 | ★DSP控制，彩屏，8路，外加2路直通，多功能插 ★电源滤波器，含232接口可接中控控制 | 1 台 |  |  |
| 3 | 安装辅材 | 国产优质 | 音箱支架，投影机支架、音频跳线，音箱线，话筒线，电源线，高清线5根，地面墙面开槽等 | 1 批 |  |  |
| 5 | 安装调试费 |  | 安装调试，提供EASE声场模拟图 | 1 项 |  |  |
|  | 合计（备注：以上报价包含税金、运费、人工、安装、调试等一切费用） |  |  |  |  |  |

供应商单位名称：                   联系人：              电话：

说明：

1、结算方式：固定单价，按实结算。

2、付款方式：项目验收合格凭全额发票十五个工作日内支付总货款的90％，余款作为质保金于质保期结束后支付。要求供应商开具增值税发票。

3、请于2019年11月14日下午4:30前将询价报告送至常州工业职业技术学院国有资产管理处（图文楼1008室）。

4、中标单位请于2019年11月30日前将所有商品根据学校要求送到指定地点并进行安装调试。

5、对投标人的资质要求：

1）具有工商部门颁发营业执照的法人经济实体；

2）经营及资信状况较好；

3) 有设计、联合设计和生产招标货物的能力，自行制造或部分外协制造及采购类似货物的经历。（业绩合同）

请提供以上材料复印件。

- 质保期按照国家行业标准执行。

- 本项目不得高于预算价格，否则作为废标处理。

8、本询价单一式三份，盖印，密封。

9、联系人：唐老师  86335066